생산 요청 사양

캡슐 세탁세제(3챔버) · 액상 세탁세제

2026년 9월 28일

# 1. 캡슐 세탁세제 (3챔버)

| 형태 | 파우치 / 3챔버 | 규격 | 주력 120개입 · 대안 100개입 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 판매가 | 8,500원 ~ 9,900원 | 단위당 가격 | 120개입 70.8~82.5원/개 100개입 85~99원/개 |
| 목표 생산원가 | 2,429원 ~ 2,829원 | 낱개 환산 | 120개입 20.2~23.6원 100개입 24.3~28.3원 |

목표 생산원가는 부자재·포장·인쇄를 포함한 완제품 기준이며, 넘어서는 안 되는 상한값입니다.

## 요청 사양

| 구분 | 사양 | 시장 기준 | 필요 시험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 효소 10종 이상 | 맘스럽 9종 / 허니맘 9종 | 세정력 시험 |
| 기본 | 10배 이상 초고농축 | 맘스럽 8배 | 1회 사용량 대비 세정력 |
| 기본 | 유해성분 16종 이상 불검출 | 허글리 11종 / (액상 퍼플리 16종 무첨가) | 유해물질 불검출 시험 |
| 기본 | 피부 자극 시험 — 국내 + 독일 더마 동시 | 허글리 독일 더마 / 허니맘 더마 | 인체 첩포 시험 + Dermatest |
| 기본 | 삼킴 방지 고미 코팅 | 허글리 | 고미제 적용 확인 |
| 기본 | 미세플라스틱 무첨가 | 허글리 | 성분 확인서 |
| 기본 | 생분해도 95% 이상 + 찬물 분해 | 허글리 생분해 95% | 생분해도 시험 + 저온 용해 시험 |
| 기본 | 국내 생산 | 허글리 | - |
| 기본 | 아토피·미세먼지 관련 협회 인증 2종 이상 | 허니맘 아토피&미세먼지 / (액상 퍼플리 협회 2종) | 협회 인증 절차 |
| 기본 | 미세먼지 오염포 세정 시험 | 맘스럽 | 미세먼지 오염포 시험 |
| 기본 | 탈취력·세척력 수치 제시 | 허글리(문구만) | 탈취력 시험 + 세정력 시험 |
| 차별화 | 3챔버 — 세정·효소·소취 성분 분리 보관 | 조사된 캡슐 소구점 15개 중 챔버 구조 언급 없음 | 분리 보관 vs 혼합 보관 6개월 후 효소 활성 비교 |
| 차별화 | 실내건조 쉰내 억제 | 액상에는 있으나(피지 1위의 핵심 무기) 캡슐 소구점에는 없음 | 쉰내 원인균 억제 시험 + 24/48시간 관능평가 |
| 차별화 | 찬물 15도 완전 용해 — 초 단위 실측 | 허글리 '찬물분해' 표기뿐, 수치 없음 | 저온 용해 시간 시험 |
| 차별화 | 반복 세탁 30회 후 옷감 손상도 수치 | 캡슐 소구점에 없음 | 반복 세탁 후 색차·인장강도 측정 |
| 차별화 | 경수에서도 세정력 유지 | 캡슐·액상 모두 없음 | 경도별 세정력 시험 |
| 차별화 | 1회 세탁당 비용 표기 | 전부 '1개당 단가'로만 말함 | - |
| 차별화 | 정량 투입 — 계량 불필요 | 캡슐의 구조적 장점인데 아무도 쓰지 않음 | - |
| 차별화 | 재밀봉 지퍼 파우치 — 굳음 방지 | 없음 | 개봉 후 보관 안정성 |
| 차별화 | 알레르기 유발 향료 26종 미함유 | 없음 | 향료 성분 분석 |

'기본'은 현재 시장 제품들이 갖춘 수준을 최대치로 모은 사양입니다. '차별화'는 그 위에 더하는 항목입니다.

# 2. 액상 세탁세제

| 형태 | 용기 / 2.5L 용기 4개입 | 규격 | 주력 2.5L x 4개 (총 10L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 판매가 | 8,900원 ~ 10,900원 | 단위당 가격 | 2.5L 89~109원/100ml |
| 목표 생산원가 | 2,543원 ~ 3,114원 | 낱개 환산 | 2.5L 635.7~778.6원 |

목표 생산원가는 부자재·포장·인쇄를 포함한 완제품 기준이며, 넘어서는 안 되는 상한값입니다.

## 요청 사양

| 구분 | 사양 | 시장 기준 | 필요 시험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 효소 10종 이상 | 퍼플리 9종 / 피지 8종 / 액츠 8종 | 세정력 시험 |
| 기본 | 10배 이상 고농축 | 리퀴드 10배 | 1회 사용량 대비 세정력 |
| 기본 | 세정성분 3배 강화 | 피지(1위) | 세정력 시험 |
| 기본 | 다성분 배합 15종 이상 | 피지 15가지 성분(8종효소·소취특허성분·피톤치드·녹차·감잎·유칼립투스·오렌지·페퍼민트) | 성분 확인서 |
| 기본 | 재오염 방지 성분 | 탐사(2위) 폴리비닐피롤리돈 | 재오염 방지 시험 |
| 기본 | 유해성분 16종 이상 무첨가 + MIT·CMIT·형광증백제 불검출 | 퍼플리 16종 무첨가 / 탐사 불검출 3종 / 리큐 유해성분 무첨가 | 유해물질 불검출 시험 |
| 기본 | 피부 자극 시험 — 국내 + 독일 더마 동시 | 퍼실 피부자극 테스트 / 퍼플리 더마 | 인체 첩포 시험 + Dermatest |
| 기본 | 협회 인증 2종 이상 + 로하스 | 퍼플리 세계아토피협회·대한미세먼지예방협회 / 탐사 로하스 | 각 인증 절차 |
| 기본 | 중성 — 섬유·세탁조 보호 | 리퀴드 / 봉쥬르끌레어 | pH 측정 |
| 기본 | 드럼/통돌이 겸용 | 피지(1위) | - |
| 기본 | 변색·탈색 방지 / 보풀 방지 | 피지 1위·6위 | 반복 세탁 후 색차·인장강도 측정 |
| 기본 | 세탁조 오염 저감 | 퍼실 4위·5위 '세탁조 청소' | 세탁조 오염 저감 시험 |
| 기본 | 실내건조 쉰내 제거 | 액츠 '쉰내 제거' / 피지 모락셀라 | 쉰내 원인균 억제 시험 + 24/48시간 관능평가 |
| 기본 | 암모니아 99% 이상 제거 | 탐사(19위) 암모니아 99% 제거 | 탈취력 시험 |
| 기본 | 베이킹소다·구연산·과탄산소다 등 보조 성분 | 퍼플리·비트 베이킹소다 / 비트·테크 구연산 / 봉쥬르끌레어 과탄산소다 | 성분 확인서 |
| 차별화 | 경수에서도 세정력 유지 | 조사된 액상 소구점 33개 중 없음 | 경도별 세정력 시험 |
| 차별화 | 1회 세탁당 비용 표기 | 전부 100ml당으로만 말함 | - |
| 차별화 | 저점도 — 찬물에서 빠르게 풀림 | 액상 세탁세제 소구점에 없음(섬유유연제 아우라가 사용) | 점도 측정 + 저온 용해 |
| 차별화 | 알레르기 유발 향료 26종 미함유 | 없음 | 향료 성분 분석 |
| 차별화 | 비건 / 동물실험 미실시 | 세탁세제 소구점에 없음(섬유유연제 리퀴드가 사용) | 비건 인증 |
| 차별화 | 생분해도 수치 제시 | 액상에 없음(캡슐 허글리만 95%) | 생분해도 시험 |

'기본'은 현재 시장 제품들이 갖춘 수준을 최대치로 모은 사양입니다. '차별화'는 그 위에 더하는 항목입니다.